자율주행 회피기동 (Autonomous Evasive Maneuver)

자율주행 차량은 주행 중 전방 또는 측면에 돌발 장애물이 발생하는 경우가 빈번하다.
이때 차량은 충돌 없이 안정적으로 회피기동(evasive maneuver)을 수행해야 하며,
이를 위해서는 환경 변화에 따라 실시간으로 안전하고 효율적인 궤적을 생성하는 알고리즘이 필수적이다.
본 연구에서는 효율성과 안정성을 동시에 확보하기 위해 회피기동 알고리즘을
Tactical Decision Making (TDM)과 Trajectory Generator (TG)의 두 부분으로 분리한
하이브리드 구조(Hybrid Architecture)로 설계하였다.

특히 TG 단계에서는 기존 다항식 기반 궤적 생성 방식의 한계를 보완하기 위해
피타고리안 호도그래프(Pythagorean Hodograph, PH) 기법을 도입하였다.
PH 곡선은 궤적의 곡률(curvature)과 곡률 변화율(rate of curvature change)이 연속적으로 유지되는
C² 연속 특성을 지니며, 이를 통해 실제 차량의 조향각(steering angle)과 조향속도(steering rate)의 급격한 변화를 억제할 수 있다.
따라서 PH 기법을 적용한 본 구조는 기존 하이브리드 방식의 계산 효율성을 유지하면서도, 조향 안정성과 주행 쾌적성을 크게 향상시킬 수 있다.

1. Tactical Decision Making (TDM)

TDM은 차량의 고수준 행동 의사결정(high-level decision)을 담당한다.
차선 유지, 차선 변경, 감속 등의 후보 행동 중에서
현재 교통 상황에서 가장 안전하고 효율적인 행동을 선택한다.

(1) Decision Topology

갭 간의 연결 가능성(Reachability)은 다음과 같이 정의된다.

Reachi,j={T,∣Gapi.s-Gapj.s∣<Gapi.l+Gapj.l2F,otherwise.(1)

이 식은 두 갭의 중심 거리와 각 갭의 길이를 비교하여
서로 겹치거나 인접한 시공간 영역이면 연결 가능한 상태(True)로 정의한다.
이를 통해 ego 차량이 포함된 루트 노드로부터 Reachable한 갭만 탐색하여
비용 계산 효율을 극대화한다.

추가적으로, Reachable한 상태 전이의 수를 NR이라 하면,
탐색 공간의 계산 복잡도는 O(NR2)로 줄어들어,
실시간 의사결정에 적합한 형태로 구성된다.

그림 1: 알고리즘의 기본 frenet 좌표계

(2) Cost Function

갭 선택을 위한 총 비용함수는 다음과 같이 구성된다.

J=Croad+Ctraffic+Carrival(2)

① Road Cost

Croadi=1-Gapi.l100(3)

갭의 길이가 짧을수록 안전영역이 작다고 판단하여
더 높은 비용이 부여된다. 즉, Croad∝1/Lgap관계를 가진다.

② Traffic Cost

Ctraffici=Ctraffic,1i+Ctraffic,2i(4)

Ctraffic,1i={0,ncar=0-wcarGapcarncar,otherwise(5)
Ctraffic,2i={cfvegovtarget,starget>Gapi.l-cbvtargetvego,starget<Gapi.l(6)

- Ctraffic,1: 차량 수에 따라 위험도가 증가하는 항목.

- Ctraffic,2: 자차와 타차의 상대속도 비율에 따라 동적 상호작용을 반영.
예를 들어, vego>vtarget인 경우 추돌 위험이 증가하므로 비용이 커진다.

결과적으로, Ctraffic은 교통 흐름과 안전성 간의 trade-off를 정량화한 식이다.

③ Arrival Cost

CAtoBi=Clongi+Clati(7)

Clongi=1-min⁡(Af,Bf)-max⁡(Ar,Br)GapA.l(8)

Clati={LaneWidth10,ΔIdxlane≤12.5,ΔIdxlane>1(9)

- Clong: 두 갭 간 겹침 구간 비율(Overlap ratio)을 기반으로 이동 난이도 평가.

- Clat: 차선 변경 횟수에 대한 패널티 항목.

그림 2: Four different scenes when calculating the arrival cost from A to B

2. Trajectory Generator (TG)

TG는 TDM이 선택한 행동을 차량 동역학 제약 내에서 구현 가능한 궤적으로 변환한다.
종방향과 횡방향을 독립적으로 다항식으로 모델링하고,
각 후보 궤적을 비용함수로 평가하여 최적 궤적을 선택한다.

(1) Longitudinal Direction

s(t)=a0+a1t+a2t2+a3t3+a4t4(10)

이 궤적은 Ego 차량의 현재 위치, 속도, 가속도를 초기조건으로 하며,
MIO 속도와 안전거리를 종단조건으로 설정한다.
경계조건을 만족시키기 위해 다음 선형 방정식을 풀어 계수를 계산한다.

[s(T)-s(0)-s(0)Ts(T)-s(0)]=[3T24T36T12T2][a3a4](14)

이를 통해 다양한 T값을 샘플링하며, 각 후보 궤적의 안전성과 쾌적성을 평가한다.

(2) Lateral Direction

d(t)=b0+b1t+b2t2+b3t3+b4t4+b5t5(15)

이때 종단점은 차선 중심선 혹은 회피 목표점으로 설정하며,
횡방향 움직임의 부드러움은 가속도와 저크 제한으로 평가된다.
횡방향 다항식의 계수는 다음 관계를 통해 계산된다.

M[b3,b4,b5]T=R(d0,dT,d0,dT)

여기서 M은 시간 T에 따라 정의되는 계수 행렬이다.

(3) TG Cost Function

Ji=wvCv+waCa+wjCj+wkCk+wttcCttc(19)
Cj=1T∫(jlong(t)2jmax,long2+jlat(t)2jmax,lat2)dt(22)

위 식에서 Cj는 종·횡방향 저크의 제곱합으로 정의되어,
궤적의 부드러움(smoothness)을 정량적으로 평가한다.
결과적으로 TG는 “물리적 제약을 만족하면서 비용 최소화” 문제로 귀결된다.

3. 피타고리안 호도그래프(Pythagorean Hodograph, PH) 기반 확장

기존 TG는 다항식 구조로 계산 효율이 높지만, 곡률과 곡률 변화율이 불연속적으로 변할 가능성이 있다.
이에 따라 실제 차량의 조향각과 조향속도 제어 시 진동, 오버슈트 등의 불안정성이 발생할 수 있다.
이를 개선하기 위해 TG의 횡방향 궤적을 피타고리안 호도그래프(PH) 곡선으로 확장하였다.

(1) PH 곡선의 정의와 특성

PH 곡선은 다음의 형태로 정의된다.

r(t)=0t(u(τ)2-v(τ)2,  2u(τ)v(τ)) dτ(PH-1)

여기서 u(t), v(t)는 다항식 함수이며,
속도 벡터의 크기가 항상 완전제곱형으로 표현된다.

∥r(t)∥=u2(t)+v2(t)

이로 인해 곡선의 길이(arc length)는 폐형식(closed-form)으로 계산된다.

L(t)=0t(u2(τ)+v2(τ)) dτ(PH-2)

즉, 수치적 적분 없이도 거리 기반 제어가 가능하며,
곡률 κ(t)=2(uv-uv)/(u2+v2)2또한 다항식 형태로 나타나므로
곡률 및 곡률 변화율이 모두 연속(C² continuity)이다.

(2) 적용 절차 및 비용함수 연동

- 횡방향 오차 기반 회피 목표점 계산
Ego 차량과 장애물 간 횡오차를 이용해 최소 회피 거리 Δdsafe이상 확보되는 목표점 d*를 설정한다.

d*=dego±Δdsafe

- PH 유도선 생성 및 TG 통합
r(t)을 경계조건 (x0,y0,ψ0)→(x*,y*,ψ*)에 맞게 구성하고, TG 비용함수에 삽입한다.
이때 PH 궤적은 자연스럽게 Cj와 Ck항목에서 낮은 값을 가지므로, 저크 및 곡률 최소화가 자동으로 이루어진다.

- 결과적 장점

  - 조향각 및 곡률 변화율의 연속성 확보

  - 조향 안정성(Steering Stability) 동시 향상

임의의 값을 통해 알고리즘 테스트 결과

실제 구현

본 절에서는 상기한 TDM–TG 기반 회피기동 구조를 실제 2차선 도로 환경에 적용하기 위한 구현 과정을 기술한다.
전체 시스템은 인지(Perception)–의사결정(TDM)–궤적생성(TG)으로 구성되며, 각 단계는 실시간으로 연동되어 차량의 회피기동 판단 및 궤적 생성을 수행한다.

(1) 인지 및 데이터 융합

전방 카메라를 이용한 YOLOv8 객체 검출 결과를 기반으로 장애물의 위치와 종류를 식별하고,
Depth 센서를 통해 각 객체의 중심 픽셀 좌표에서 실제 거리(d)를 산출하였다.
LiDAR 데이터와의 융합을 통해 거리값을 보정하였으며, 최종적으로 보정된 융합 거리 dfused는 다음과 같이 정의된다.

dfused=αddepth+(1-α)dLiDAR,α∈[0,1]

이때 α는 시야 내 객체일수록 Depth 데이터에 높은 가중치를 부여하도록 설정하였다.
YOLO를 통해 검출된 객체들 중 현재 차선 및 인접 차선 내에 위치한 객체만 선별하여 TDM의 입력 변수로 사용하였다.

(2) Tactical Decision Making (TDM) 구현

TDM 단계에서는 앞서 정의된 총 비용함수

J=Croad+Ctraffic+Carrival

를 이용하여 각 차선의 위험도를 평가한다.
본 연구의 2차선 환경에서는 현재 차선(Current lane)과 인접 차선(Adjacent lane) 각각에 대해 비용을 산출하고,
비용이 더 낮은 차선을 선택하도록 하였다.

최종 행동(Action)은 다음과 같이 결정된다.

Action={Change Lane,if Jadjacent<Jcurrent-ΔJthKeep Lane,otherwise

여기서 ΔJth는 행동 전환을 위한 비용 차이 임계값이다.
이를 통해 단순한 거리 기반 판단이 아닌, 각 항목의 상대적 위험도(Road, Traffic, Arrival)를 종합적으로 고려한 의사결정을 수행하였다.

그림 4. TDM 의사결정 구조 및 비용함수 구성도
(C_{\text{road}}, C_{\text{traffic}}, C_{\text{arrival}} 각 항목의 가중치 변화에 따른 행동 전환 예시)

(3) Trajectory Generator (TG) 구현

TDM 단계에서 결정된 행동 결과에 따라 TG는 실제 차량의 주행 궤적을 생성한다.
2차선 환경에서는 행동이 “차선유지” 또는 “차선변경” 두 가지로 단순화되며,
각 행동에 대응하는 목표점(boundary condition)은 다음과 같이 정의된다.

{y(T)=ycenter,current,(차선 유지)y(T)=ycenter,adjacent=ycenter,current±Wlane,(차선 변경)

TG에서는 피타고리안 호도그래프(Pythagorean Hodograph, PH) 기반 횡방향 곡선을 사용하여
곡률과 곡률 변화율이 연속적인(C²) 궤적을 생성하였다. PH 곡선은 다음과 같이 정의된다.

r(t)=0t(u(τ)2-v(τ)2,  2u(τ)v(τ))dτ(PH-1)

곡선의 길이(arc length)는 폐형식(closed-form)으로 계산되며, 수치적 적분 없이도 거리 기반 제어가 가능하다.

L(t)=0t(u(τ)2+v(τ)2)dτ(PH-2)

이때 u(t),v(t)는 다항식 함수이며, 곡률 κ(t)는 다음과 같이 주어진다.

κ(t)=2(u' ⁣v-uv')(u2+v2)2(PH-3)

이를 통해 곡률 및 곡률 변화율이 모두 연속(C² continuity)으로 유지되며,
조향각(δ) 및 조향속도(δ̇)의 급격한 변화가 억제된다.

그림 5. PH 기반 횡방향 궤적 생성 예시
(좌: 차선 유지 시 PH 곡선, 우: 인접 차선 변경 시 PH 곡선)

(4) 실험 결과

TDM–TG 구조를 이용하여 2차선 환경에서 다양한 차량 간격 및 장애물 배치 조건에 대해 실험을 수행하였다.
갭(Gap) 크기와 차량 수 변화에 따른 TDM 결과를 통해 차선 변경 여부를 판단하였으며,
결정된 행동에 따라 PH 곡선 기반 TG에서 부드럽게 연결된 웨이포인트를 생성하였다.
아래는 각 상황별 궤적 시각화 결과이다.

그림 6. 인접 차선 갭이 작은 경우 — 차선 유지 (Keep Lane)
그림 7. 인접 차선 갭이 큰 경우 — 차선 변경 (Change Lane)
그림 8. Polynomial vs PH 곡선 궤적 비교 (곡률 및 조향 안정성 향상 확인)

(5) 요약

본 구현을 통해 YOLO 및 LiDAR 기반 객체 인식 결과를 TDM의 입력으로 사용하고,
TDM에서 계산된 비용함수 기반 의사결정 결과를 PH 기반 TG로 전달하여
안정적이고 부드러운 회피 궤적을 생성할 수 있음을 확인하였다.
본 구조는 실시간성, 계산 효율성, 그리고 조향 안정성 측면에서 우수한 성능을 보였으며, 도로 환경에 최적화된 회피기동 알고리즘으로 평가된다.